ANEXO TÉCNICO CONTRATAR LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTOS DE LOS VIDRIOS, PUERTAS BLINDADOS Y LA MARCOS DEL CAPITOLIO NACIONAL. Junio de 2019

CONTENIDO

Contenido

1.	OBJETO	3

2.	JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	3

3.	ALCANCE	3

4.	DESCRIPCION PROCEDIMIENTOS A REALIZAR EN LAS VENTANAS, PUERTAS Y MARQUETERIA DEL CAPITOLIO NACIONAL.	5

5.	PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	12

6.	TEMAS GENERALES	13

7.	PROPUESTA ECONÓMICA	15

# OBJETO

Contratar la restauración y mantenimientos de los vidrios, puertas blindadas y la marquetería que requiera ser restaurada del Capitolio Nacional.

# JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El Senado de la República requiere realizar el mantenimiento y restauración de los vidrios y puertas blindadas, así realizar mantenimiento o cambio a la marquetería exterior del Capitolio Nacional, con el fin de minimizar el riesgo de las oficinas donde operan las ramas legislativas, oficinas de los Honorables Senadores de la República y demás funcionarios.

Por lo anterior y con el fin de brindar mayor seguridad a todo el personal que opera desde las diferentes oficinas y de acuerdo al levantamiento de información que se realizó se evidencia la vulnerabilidad en la seguridad por falta de los mantenimientos a los vidrios, puertas y marquetería exterior.

Esto está contemplado en el plan estratégico de la entidad y hace parte de las actividades de ejecución del Proyecto de Inversión “Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx”.

# ALCANCE

El contratista seleccionado deberá presentar un plan de trabajo integral donde se contemple la restauración y mantenimientos de las transparencias, ventanas y puertas blindadas, generando el mínimo malestar y traumatismo posible dentro de las instalaciones del Capitolio Nacional, con el fin de solucionar los problemas evidenciados relacionados a continuación:

- Manchados.

- Rayados.

- Con impactos.

- Hongos.

- Deslaminados.

- Sin buena visibilidad al exterior.

- Pasadores dañados.

- Anclajes sueltos.

- Marquetería al exterior dañada.

- Ventanas bloqueadas.

- Puertas dañadas.

- Puertas caídas.

- Marquetería al exterior dañada.

La ubicación de las ventanas, marquetería y transparencias a intervenir con sus cantidades se relacionan a continuación:

| Ítem | Ubicación | Sistema | Cantidad |  |  |  | Marcos y Perfilería |  |  |  | Transparencias |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ventanas | Puertas | Total | Restaura |  | Nuevo | Total | Restaura |  | Nuevo | Total |
| 1 | Presidencia | Ventanas fijas | 5 | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 5 | 15 |  | 0 | 15 |
| 2 | Presidencia | Ventanas abatibles | 4 | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 16 |  | 0 | 16 |
| 3 | Primera Vicepresidencia | Ventanas fijas | 5 | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 5 | 15 |  | 0 | 15 |
| 4 | Relatoría | Ventanas abatibles | 5 | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 5 | 20 |  | 0 | 20 |
| 5 | Grabación | Ventanas abatibles | 4 | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 16 |  | 0 | 16 |
| 6 | Secretaría General | Ventanas abatibles | 5 | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 5 | 16 |  | 4 | 20 |
| 7 | Subsecretaria General | Ventanas abatibles | 5 | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 5 | 20 |  | 0 | 20 |
| 8 | Leyes | Ventanas abatibles | 2 | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 8 |  | 0 | 8 |
| 9 | Salón de la constitución | Ventanas abatibles | 5 | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 5 | 20 |  | 0 | 20 |
| 10 | Salón de apoyo | Ventanas abatibles | 5 | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 5 | 20 |  | 1 | 21 |
| 11 | Salón de apoyo (Cafetería y baños) | Ventanas abatibles | 4 | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 16 |  | 0 | 16 |
| 12 | Escaleras | Ventanas abatibles | 4 | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 8 |  | 0 | 8 |
| 13 | Baños Damas Piso 1 | Ventanas abatibles | 2 | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 8 |  | 0 | 8 |
| 14 | Patio Núñez Sótano | Ventanas fijas | 14 | 0 | 14 | 14 |  | 0 | 14 | 12 |  | 2 | 14 |
| 15 | Patio Núñez Sótano | Ventana Cocina | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 2 | 2 |
| 16 | Patio Núñez Piso 1 | Ventanas abatibles | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 3 |  | 1 | 4 |
| 17 | Entrada a Capitolio | Ventana fija | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 |
| 18 | Comisión Primera Salón Guillermo León Valencia | Ventanas abatibles | 5 | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 5 | 19 |  | 1 | 20 |
| TOTALES |  |  | 78 | 0 | 78 | 74 |  | 4 | 78 | 232 |  | 12 | 244 |

La ubicación de las puestas, marquetería y transparencias a intervenir con sus cantidades se relacionan a continuación:

| Ítem | Ubicación | Sistema | Cantidad |  |  | Marcos y Perfilería |  |  | Transparencias |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ventanas | Puertas | Total | Restaura | Nuevo | Total | Restaura | Nuevo | Total |
| 1 | Patio Núñez Sótano | Puertas | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 35 | 13 | 48 |
| 2 | Patio Núñez Piso 1 | Puertas | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 29 | 11 | 40 |
| TOTALES |  |  | 0 | 13 | 13 | 5 | 8 | 13 | 64 | 24 | 88 |

# DESCRIPCION PROCEDIMIENTOS A REALIZAR EN LAS VENTANAS, PUERTAS Y MARQUETERIA DEL CAPITOLIO NACIONAL.

  - Extracción Molduras Internas de Ventana Fija

Para su mantenimiento, los componentes de las ventanas deben removerse desde adentro, e inicia con la separación de las molduras de madera del marco de la ventana fija interna.

  - Remoción Empaque entre Marcos y Vidrios

Una vez expuestas las uniones de los vidrios con marco de las ventanas fijas internas, se debe remover todo el empaque perimetral del vidrio, este es un procedimiento fundamental para preservar la integridad del vidrio laminado antes de la extracción.

  - Extracción de Vidrios

La extracción de los vidrios tiene como finalidad llevarlos a la planta para realizar el tratamiento por ambas caras, dicho procedimiento de limpieza y pulido, solo puede realizarse en la planta de tratamiento.

  - Método de limpieza de vidrio

Lo primero a realizar es la limpieza de todas las superficies del vidrio a tratar. La intensión debe ser la de exponer los acabados crudos del vidrio y poner en evidencia si este presenta algún daño superficial. En caso de daño superficial, se deben restaurar las zonas afectadas mediante el proceso de pulido. El pulido se debe realizar mediante la técnica que consiste en la distribución de guías o soportes metálicos que mantienen el plano de trabajo de la pulidora de forma paralela la superficie del vidrio, característica del proceso que evita la distorsión óptica del vidrio. Se utilizarán discos abrasivos de distintos grados de abrasión. Además, según sea el caso, se deben eliminar las manchas de cal acumulada en las superficies del vidrio. El proceso de limpieza y pulido debe tener como objetivo, devolver las propiedades ópticas del vidrio al estado original. Expuestos los perfiles metálicos, se debe inspeccionar el estado de los mecanismos de apertura (pivotes), en caso debe tener como objetivo, devolver las propiedades ópticas del vidrio al estado original sobre los pivotes y/o marcos metálicos. Definido el nivel de intervención sobre los marcos, se puede continuar el mantenimiento hacia el exterior de los marcos, específicamente sobre las molduras de madera que recubren por la parte externa los marcos de las ventanas y se exponen en las fachadas de la edificación.

  - Reinstalación de marcos y transparencias e instalación de películas anti esquirlas

Para proceso de disposición final de los sistemas de blindaje arquitectónico, la dirección del mantenimiento va desde la parte exterior de la edificación hacia el interior de la misma.

  - Adhesión de Vidrios

Una vez reinstaladas y pintadas las molduras se dispone a unir los vidrios al marco.

Para el proceso de adhesión debe poseer las siguientes características:

    - La colocación de los vidrios se deben emplear soportes de madera o empaques neopreno y, para el sellado, compuestos de base inorgánicos.

    - Todos los bordes de los vidrios de seguridad deben presentar un corte limpio, preferentemente pulido o arenado.

    - Para asegurar una buena adhesión, las superficies de los cristales de seguridad y la estructura deben estar limpias y secas. En el caso de los selladores debe mantener inalteradas sus propiedades con el tiempo, para esto se debe utilizar un adhesivo estructural de poliuretano, de formulación monocomponente, para el pegado directo de los vidrios sin activación, transformándose en un elastómero durable que permita la expansión y contracción del vidrio por los cambios de temperatura en los entornos interno y externo de la edificación.

    - En ningún caso deberá haber acoplamiento entre vidrio-vidrio, vidrio-metal o vidrio-vano. El vidrio deberá estar instalado completamente aislado del marco que lo aloja. Esto en función de evitar que las contracciones o dilataciones del vidrio ejercen esfuerzos adicionales sobre el vidrio contra el marco. A sí mismo, los bastidores que enmarcan y soportan el vidrio también está sujeto a esfuerzos térmicos producto de la dilatación lineal de los materiales, por lo que los materiales seleccionados para los bastidores y selladores no deberán afectar al vidrio.

    - La instalación deberá garantizar que el ensamble (marco, bastidores, vidrio, pisa-vidrios, y molduras) con los selladores sea impermeable, es decir que no permita el paso de agua hacia el interior del sistema.

    - La compatibilidad de los materiales que se utilicen (perfiles metálicos, vidrios, y selladores) deben evitar alteraciones químicas de un producto a otro y conservar sus propiedades.

    - Instalación de películas anti esquirla.

  - Molduras Internas de Ventana fija

Finalmente se procede a instalar las molduras internas de la ventana fija. Y a diferencia de las molduras de la ventana abatible, la madera va instalada con una capa protectora de barniz para interiores aplicada antes de la instalación final, y deben ensamblarse al marco mediante un pegante adhesivo de silicona transparente.

  - Mantenimiento Sistemas de Bloqueo

Como primera medida, se debe revisar el estado y extraer los sistemas de bloqueo (fallebas, pasadores y cantoneras). En cada caso y ventana, se debe evidenciar y justificar el camino de intervención en el sistema de bloqueo, si se pueden restaurar, es decir, volver al instalarlas al final del mantenimiento; actualizar con replicas en caso de deterioro total, y modificaciones en el tipo de sistema de bloqueo por alternativas aprobadas previamente por el cliente.

  - Pintura sobre Molduras Externas

En ese sentido, se retiran y restauran las molduras exteriores de madera, estas van con pintura blanca para exteriores con alta resistencia a la intemperie. Este proceso de restauración puede ir en dos vías, de rehabilitación en la pintura, o reemplazo total mediante réplicas de las molduras originales. Cualquiera que sea el procedimiento, las molduras se instalan mediante un pegante adhesivo de silicona negra.

  - Reinstalación de sistemas Bloqueo

Como primera medida, se debe revisar el estado y extraer los sistemas de bloqueo (fallebas, pasadores y cantoneras). En cada caso y ventana, se debe evidenciar y justificar el camino de intervención en el sistema de bloqueo, si se pueden restaurar, es decir, volver al instalarlas al final del mantenimiento; actualizar con replicas en caso de deterioro total, y modificaciones en el tipo de sistema de bloqueo por alternativas aprobadas previamente por el cliente.

  - Molduras Internas de Ventana

Una vez aplicado el procedimiento de adhesión de los vidrios, se procede finalmente a instalar las molduras internas de las ventanas, tanto en los marcos abatibles como en los perimetrales. Los acabados de la madera en la parte interna de la ventana, a pesar de no estar sometidas a las mismas condiciones ambientales que la parte exterior, se integran con los mismos acabados de las molduras externas, en ese sentido, se retiran y restauran las molduras de madera, estas se pintan en color blanco mate. Este proceso de restauración puede ir en dos vías, de rehabilitación en la pintura, o reemplazo total mediante réplicas de las molduras originales. Cualquiera que sea el procedimiento, las molduras se instalan mediante un pegante adhesivo de silicona negra.

  - Molduras Internas de Ventana fija

Finalmente se procede a instalar las molduras internas de la ventana fija. Y a diferencia de las molduras de la ventana abatible, la madera va instalada con una capa protectora de barniz para interiores aplicada antes de la instalación final, y deben ensamblarse al marco mediante un pegante adhesivo de silicona transparente.

  - Extracción Molduras Internas

Para su mantenimiento, los componentes que integran las ventanas deben removerse desde adentro hacia afuera de la arquitectura. Este inicia con la separación de las molduras internas de madera de los marcos. Estos componentes pueden segmentarse en el marco perimetral estructural que se ancla al vano y los marcos que albergan los vidrios blindados laminados de 36 mm de espesor. Las molduras de madera que recubren los perfiles metálicos deben removerse, obligatoriamente en los marcos que alojan los vidrios, y según sea el caso de deterioro, las molduras de los marcos perimetrales que se anclan al vano. En ambas posibilidades, las molduras deben removerse y procesarlas en planta para su construir replicas en caso de reemplazo o rehabilitación en acabados de pintura en caso de reparación.

  - Marcos y Perfiles Metálicos

La ventana se compone de un marco perimetral exterior, en los cuatro lados y un sistema de perfiles de refuerzo perimetrales que sirven para posicionar vidrio blindado laminado de 36 mm de espesor.

  - Extracción y Limpieza de Vidrios

La extracción de los vidrios tiene como finalidad suministrar el tratamiento superficial por ambas caras, dicho procedimiento de limpieza y pulido, solo puede realizarse en la planta de tratamiento. Lo primero a realizar es la limpieza de todas las superficies del vidrio a tratar. La intensión debe ser la de exponer los acabados crudos del vidrio y poner en evidencia si este presenta algún daño superficial.  En caso de daño superficial, se deben restaurar las zonas afectadas mediante el proceso de pulido. El pulido se debe realizar mediante la técnica que consiste en la distribución de guías o soportes metálicos que mantienen el plano de trabajo de la pulidora de forma paralela la superficie del vidrio, característica del proceso que evita la distorsión óptica del   vidrio. Se utilizarán discos abrasivos de distintos grados de abrasión.  Además, según sea el caso, se deben eliminar las manchas de cal acumulada en las superficies del vidrio. El proceso de limpieza y pulido debe tener como objetivo, devolver las propiedades ópticas del vidrio al estado original.

  - Calibres y Pisa-vidrios

El perfil marco se construye en lámina de acero en calibre 14 (1.9 mm), con refuerzo en lámina balística.  A su vez, se construye con 4 perfiles perimetrales y 4 refuerzos internos, todos en acero de calibre   16 (1.5 mm). Además, el vidrio debe ensamblarse desde adentro de la edificación, para lo que se debe construir un sistema de 4 pisa-vidrios para cada ventana, y a su vez, cada pisa-vidrio debe estar construido con un sistema de 3 platinas de acero, 2 platinas en calibre 20 (0.9 mm) y una central de calibre 16 (1.5 mm).

  - Anclaje de Marco

El sistema de anclaje se determinará según las posibilidades de los vanos existentes.  Estas opciones van mediante chazos metálicos, fundición y/o pernos soldados. Dichas posibilidades serán ajustadas en con una sola opción o combinación posible. Este proceso es fundamental para que se integren de manera óptima y brinden la seguridad para la ventana fija.

  - Instalación Vidrio

Una vez posicionados los vidrios al marco metálico y pisa-vidrios, se utiliza un adhesivo estructural de poliuretano, de formulación monocomponente, para el pegado directo de los vidrios sin activación, transformándose en un elastómero durable que permita la expansión y contracción del vidrio por los cambios de temperatura en los entornos interno y externo de la edificación. Para sellar hacia la parte interna del vidrio, se instalan los cuatro pisa-vidrios por ventana, y funciona a manera de marco perimetral para cada vidrio.

  - Molduras

Los anteriores componentes son estructurales, sobre estos se deben adecuar las molduras que preservan   las cualidades formales de la arquitectura del edificio. Las molduras de madera están sobrepuestas tanto en la parte interna como externa de la ventana fija. Estas deben ser réplica a las que se encuentran en las ventanas existentes, previa a la extracción de todo el sistema de ventanas fijas. Se deben preservar las características formales de la arquitectura de la edificación.

  - Ornamentos Metálicos Externos

Los elementos metálicos ornamentales que configuran formalmente las ventanas fijas deben ser restaurados de las ventanas extraídas. La disposición de estos ornamentos se sitúa principalmente hacia la parte exterior de la edificación, por lo que, al ser atornillados, se debe sellar con silicona adhesiva negra, todos los contornos y posibles dilataciones entre los perfiles metálicos, los vidrios y los ornamentos metálicos.

  - Acabados de Pintura

Los acabados externos de los materiales que integran las puertas hacia el interior, las ventanas deben tener un recubrimiento de pintura blanca mate para madera e interiores. Alta resistencia. Hacia el Exterior, las ventanas se deben recubrir con pintura para exteriores color blanco mate.

  - Funcionamiento y Apertura

La ventana se compone de un marco perimetral; dos hojas, cada una soporta un vidrio blindado-laminado de 36 mm de espesor; y dos sistemas de pivotes para la apertura de la ventana. Geométricamente, la apertura se efectúa hacia afuera de la edificación, y la distribución entre los marcos del vidrio y el marco a vano configuran un de cierre de batiente sencilla.

  - Calibres en Marco y Hojas: El perfil marco a vano se construye en lámina de acero en calibre 14 (1.9 mm), con refuerzo en lámina balística. Los marcos de los vidrios, se construyen con 4 perfiles perimetrales y 4 refuerzos internos de calibre 16 (1.5 mm), estos rodean el espacio que ocupara la nueva transparencia. Todos los componentes metalmecánicos son pintados con una base de pintura electroestática de color blanco.

  - Anclaje de Marco y Posicionamiento de Hojas

El sistema de anclaje se determinará según las posibilidades de los vanos existentes. Estas opciones van mediante chazos metálicos, fundición y/o pernos soldados. Dichas posibilidades serán ajustadas en con una sola opción o posible combinación. Este proceso es fundamental para que se integren de manera óptima los pivotes y posteriormente los marcos abatibles.

  - Sistemas de Pivote

El sistema de pivote se forma de piezas mecanizadas en acero inoxidable 304, a medida y proporción de cada marco de vidrio. El sistema se compone de una base estructural soldada de manera solidaria al marco y anclada al suelo, un eje para la parte inferior, un rodamiento cónico, un eje guía superior y una camisa soldada al cabezal del marco a vano en la parte superior

  - Posicionamiento de Ornamentos Metálicos Externos

Los elementos metálicos ornamentales que configuran formalmente las ventanas deben ser restaurados de las ventanas extraídas.   La disposición de estos ornamentos se sitúa principalmente hacia la parte exterior de la edificación, por lo que, al ser atornillados, se debe sellar con silicona adhesiva negra, todos los contornos y posibles dilataciones entre los perfiles metálicos, los vidrios y los ornamentos metálicos.

# PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

# PERSONAL PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO

# Con el fin de garantizar la correcta ejecución de los mantenimientos y restauraciones de las ventanas, puertas y marqueterías del Capitolio Nacional el contratista debe presentar con su propuesta los documentos que certifiquen el cumplimiento de los requisitos y perfiles mínimos exigidos para el personal que se detalla en el siguiente cuadro, por lo tanto, esta parte del equipo deberá estar conformado al momento de la presentación de la propuesta, ya que srá verificado como requisito habilitante de la propuesta.

# El proveedor deberá garantizar que al momento que una persona salga del proyecto, debe realizar el cambio por una persona igual o de perfil superior.

| CARGO | CANT | PERFIL PROFESIONAL | EXPERIENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente Del Proyecto | 1 | Profesional en cualquier área administrativa y/o experiencia de 5 años en cargos administrativos | Experiencia mínima de cinco (5) años en cargos administrativos |
| Jefe de Proyecto | 1 | Técnico con más de 5 años de experiencia de carácter operativo, supervisorio y estratégico. | Experiencia mínima de cinco (5) años de carácter operativo, supervisorio y estratégico en el área de montaje de productos de seguridad y lindados como puertas y ventanas. |
| Coordinador de Proyecto | 1 | Profesional en Diseño Industrial | Experiencia de seis (6) en diseño de proyectos aplicados en la arquitectura y blindaje arquitectónico. |

  - PERSONAL TECNICO MINIMO REQUERIDO

El contratista deberá suministrar personal técnico especializados con amplia experiencia en la manipulación de vidrios, puertas y marquetería.

El proveedor deberá garantizar que al momento que una persona salga del proyecto, debe realizar el cambio por una persona igual o de perfil superior.

| CARGO | CANT | PERFIL PROFESIONAL | EXPERIENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Técnico para desmonte e instalación de ventanas y puertas. | 6 | Bachiller o Técnico, en caso de no cumplir con la educación mínimo 4 años de experiencia en cargos afines | Mayor a cuatro años |
| Auxiliar para desmonte e instalación ventanas y puertas. | 8 | Educación media o bachiller | Mayor o igual a 6 meses en cargo similares |
| Técnico especializado en manipulación de vidrios multilaminado para desmonte e instalación de transparencia. | 4 | Bachiller o Técnico, en caso de no cumplir con la educación mínimo 4 años de experiencia en cargos afines | Mayor a cuatro años |

# TEMAS GENERALES

  - DESARROLLO E IMPLEMENTACION

Para el correcto desarrollo de las actividades contratadas por el Senado de la Republica y con el fin garantizar el correcto desarrollo y no generar traumatismos en el mismo, y generar el mínimo traumatismo a los funcionarios de las oficinas y áreas a intervenir, se requiere contar con un amplio personal de trabajo en sitio, para el monte y el desmonte de los elementos a intervenir, entregando un cronograma de trabajo acorde a los horarios estipulados de trabajo para el correcto desarrollo de las actividades, el horario propuesto es el siguiente:

Lunes a viernes de 18:00 a 06:00 horas.

Sábados-Domingos y Festivos de 06:00 a 18:00 horas.

En casos de requerirse excepciones en días u horarios diferentes a lo nombrado, el contratista deberá contar con el personal necesario sin que esto genere costos adicionales al Senado de la República.

Se propone trabajar doce (12) horas nocturnas de lunes a viernes y sábados-domingos, festivos en horario diurno, a fin de no interferir en el desarrollo de las labores legislativas.

  - SOPORTE Y MANTENIMIENTO

Para la intervención de las actividades contratadas por el Senado de la Republica requiere soporte técnico con personal altamente especializado con el siguiente alcance y características:

- Generación de informes de gestión para identificación de cumplimiento.

- Se deberá contar con un responsable con el fin de dar respuesta a las quejas por el servicio que den a lugar.

- El contratista deberá otorgar al personal la identificación y dotación de trabajo (uniforme) adecuada para desempeñar las actividades de soporte al servicio.

El contratista deberá poner a disposición del Senado de la República de manera permanente, los siguientes medios para el reporte de novedades:

- Número telefónico.

- Correo electrónico.

  - GARANTIA

El proveedor deberá dar garantía de 1 (un) año por defectos de fabricación de estructuras metálicas 1 (un) año por servicios de instalación.

Durante el periodo de garantía, el proveedor debe soporte y acompañamiento a los elementos intervenidos, sin costos alguno para el Senado de la República.

# PROPUESTA ECONÓMICA

Los valores de la propuesta deben incluirse como valor global los cuales se describen a continuación:

| FORMATO PARA SOLICITAR COTIZACIONES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERACIÓN Y SERVICIOS SOLICITADOS |  |  |  |  |  |  |
| Bien /Servicio | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA |
| IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| Restauración Marcos Ventanas | 74 | UNIDAD | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Nuevos Marcos Ventanas | 4 | UNIDAD | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Restauración Transparencias Ventanas | 232 | UNIDAD | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Nuevas Transparencias Ventanas | 12 | UNIDAD | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SUBTOTAL IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN |  |  |  |  |  | $ - |
| IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| Restauración Marcos y Hojas Puertas | 5 | UNIDAD | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Nuevos Marcos y Hojas Puertas | 8 | UNIDAD | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Restauración Transparencias Puertas | 64 | UNIDAD | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Nuevas Transparencias Puertas | 24 | UNIDAD | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SUBTOTAL IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN |  |  |  |  |  | $ - |
| Bien /Servicio | Cantidad | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA |
| SERVICIOS PROFESIONALES |  |  |  |  |  |  |
| Gerente de Proyecto | 1 | SERVICIOS | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Jefe de Proyecto | 1 | SERVICIOS | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Coordinador de Proyecto | 1 | SERVICIOS | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Técnicos para desmontaje e instalación de ventanas y puertas | 6 | SERVICIOS | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Auxiliares para desmontaje e instalación de ventanas y puertas | 8 | SERVICIOS | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SUBTOTAL SERVICIOS |  |  |  |  |  | $ - |
|  |  |  | VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA |  |  | $ - |